RAKENTAMISEN SANASTOA

Yleiskaava – osayleiskaava - asemakaava

Yleiskaava on kunnan koko maantieteellisen alueen maankäytön 	suunnitelma.

Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa yksityiskohtaisempien 	asemakaavojen laatimista. Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen käyttöä 	yleispiirteisesti määrittelemällä ja sovittamalla yhteen esimerkiksi asuin- 	ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palvelujen ja liikenneväylien sijainti.

Koko kuntaa käsittelevää kaavaa kutsutaan yleiskaavaksi ja rajattua 	aluetta koskevaa kaavaa taas osayleiskaavaksi.

Osayleiskaava voidaan tehdä vaikkapa ranta-alueille ja se voi olla 	tarkempi kuin yleiskaava muuten.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.

Asemakaavaa laadittaessa tarkistetaan yleiskaavassa annetut ohjeet 	maankäytölle. Jos asemakaavaa ei ole, rakennetaan yleiskaavan mukaan.

Yleiskaavan sisältövaatimukset määritellään Maankäyttö- ja rakennuslain 	pykälässä 39.

Kaavamerkinnät, AO, RA, rakennushistoriallisesti arvokasrakennus kaavassa

Kaavamerkinnöillä- ja määräyksillä määritellään alueen käyttötarkoitus. 	Niillä osoitetaan esimerkiksi eri alueiden käyttötarkoitukset ja rajat, 	tontin rajat, rakennusoikeus ja rakennusten kerrosluku.

Pohjatutkimus

Pohjatietojen selvittäminen aloitetaan ottamalla yhteys kunnan 	rakennusvalvontaan ja kysymällä, onko alueelta käytettävissä valmista 	kartta- ja pohjatutkimusaineistoa. On hyvä tutustua myös lähistöllä 	sijaitsevien muiden rakennusten perustamistapoihin ja niistä saatuihin 	kokemuksiin. Tietojen luotettavuuteen ja suunnittelun laatuun kannattaa 	panostaa, sillä rakennuksen maarakennus- ja perustusrakenteissa tehdyt 	virheet ovat hankalia ja kalliita korjata myöhemmin.

Rakennuspaikka, korot, sijainti ym

Valittu tontti, tontin kaavamääräykset ja kunnan rakennusjärjestys 	sitovat suunnittelua. Tontin rakennusoikeus kertoo, kuinka paljon tontille 	saa rakentaa. Rakennusoikeus ilmoitetaan tyypillisesti tontin 	tehokkuuslukuna, jonka symboli on e. Muita tärkeitä rakennuksen 	suunnittelua sääteleviä kaavamääräyksiä voivat olla esim. rakennuksen 	sallittu kerroslukumäärä, rakennuksen sijoittaminen tontille, sallittu 	kattokulma, räystäskorkeus sekä julkisivumateriaalit ja värit.

Rakennuksen sijoitteluun tontille vaikuttavat paitsi kaavamääräykset, 	myös tontin maaston muodot ja korkeussuhteet, ilmansuunnat, 	kulkuyhteydet tontille, pihajärjestelyt sekä halutut näkymät 	rakennuksesta ulos

Rakennusjärjestys

Se on rakentamista ohjaava säädös. Suomessa maankäyttö- ja 	rakennuslain mukaan jokaisen kunnan on laadittava 	rakennusjärjestys, joka perustuu 	paikallisiin oloihin ja jonka määräykset 	voivat vaihdella kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen 	hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestyksestä poikkeaminen 	vaatii poikkeuslupaa.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeus tarkoittaa kaikkea sitä, mitä tontille on lupa rakentaa. 	Rakennusoikeus on määritetty asemakaavaan, maankäyttö- ja	rakennuslain tai rakennusjärjestyksen perusteella.

Luvanvarainen rakentaminen – rakennuslupa – toimenpidelupa - ilmoitus

Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin 	tarvitaan lupa: rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Luvan 	myöntäjänä on paikallinen rakennusvalvontaviranomainen

Lupa työn tekemiseksi tarvitaan yleensä silloin, kun rakennuksen 	käyttötarkoitusta on aikomus muuttaa tai kosketaan rakennuksen 	kantaviin rakenteisiin. Muistisääntönä voisi olla, että jos tehtävä korjaus- 	tai muutostyö on verrattavissa uuden rakentamiseen, tarvitaan siihen 	lupa.

	Asemakaavamääräykset tulee muistaa ottaa huomioon siinä vaiheessa, 	kun lähdetään miettimään lisärakennusta tai muuttamaan kiinteistön 	käyttötarkoitusta. Asemakaavamääräykset sekä tontin rakennusoikeudet 	määräävät sen, onko suunniteltu toimenpide mahdollinen suorittaa. 	Kiinteistön laajennukset ovat luvanvaraista toimintaa.

Toimenpiteet, jotka koskettavat käyttäjien turvallisuutta, ovat aina 	luvanvaraisia. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmitysjärjestelmän, 	ilmanvaihtojärjestelmän sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden 	muutostyöt. Julkisivun muuttaminen on niin ikään luvanvaraista 	toimintaa.

Rakennuslupa

    - uudisrakentaminen

    - kosteisiin tiloihin liittyvät rakennusosien muutokset esimerkiksi seinärakenteiden muutokset

    - kosteiden tilojen laajeneminen tai rakentaminen rakennuksen muihin tiloihin.

    - lämpö-, vesi- tai ilmanvaihtojärjestelmässä tapahtuvat oleelliset muutokset.

    - julkisivumuutokset

    - energiatehokkuuden parannus – esim. lisätty lämmöneristystä

    - muutokset kantavissa rakenteissa

    - muutokset kattomuodossa

    - uuden hissin rakentaminen

    - uuden savuhormin tai tulisijan rakentaminen tai vanhan uusiminen.

    - käyttötarkoituksen muutos

Toimenpidelupa - ilmoitus

Rakennelma

Rakennuksena ei pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista 	rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä 	maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia.

Vajat tai muut vastaavat rakennelmat

Katoksista, vajoista ja muista vastaavista kevyistä rakennelmista, jotka 	ovat kooltaan enintään 10 m2 on tehtävä ilmoitus. Lukuun ottamatta 	asema- ja ranta-asemakaava-alueiden ulkopuolisia alueita. Yli 10 m2 	suuremmille vajoille tulee hakea toimenpidelupa lukuun ottamatta 	edellä mainittuja alueita, joilla riittää ilmoitus.

Rakennelma saa olla enintään 1-kerroksinen. Rakentajan tulee 	varmistaa, ettei rakennelman alle jää maanalaisia johtoja.

Leikkimökki tai muu vastaava pihamaan rakenne

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, kuten leikkimökit, koirankopit, 	jäteastiat, kompostit, puutarhamajat, grillikatokset ja muut vastaavat, 	joita ei pidetä rakennuksina ja jotka eivät edellytä lupa- tai 	ilmoitusmenettelyä, saa sijoittaa tontilla sellaiselle alueelle, jolle 	rakentaminen on muutenkin sallittua, tai erityisestä syystä ja naapurin 	suostumuksella voidaan sijoittaa osittain tai kokonaan sellaisellekin 	alueelle, jolla rakentaminen on kielletty.

Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan 	sijoittaa rakennelman tai laitteen naapuritontin rajaan kiinni, vaikka 	naapuri ei ole antanut suostumustaan.

Ympäristöön sopeutuminen

Kevyen rakennelman tulee sopeutua olemassa oleviin rakennuksiin 	sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien ja - värityksen suhteen. 	Rakentamisessa tulee noudattaa voimassa olevia 	asemakaavamääräyksiä.

Naapurien kuuleminen

Jos rakennelma on sellainen, ettei sille tarvitse hakea edellä olevan 	perusteella rakennusvalvontaviranomaisen lupaa tai tehdä ilmoitusta 	mutta se sijoittuu lähelle naapurin rajaa asemakaavan vastaisesti, on 	naapurin kuuleminen vapaamuotoinen mutta mieluummin kirjallinen.

Lupa/ilmoituksenvaraisiin rakennelmiin tarvitsee naapurin kuuleminen 	olla aina kirjallisena silloin kun sitä tarvitaan. Rakennusvalvonnasta saa 	valmiita kaavakkeita

Suunnittelutarveratkaisu – poikkeamislupa

Rakennettaessa haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, 	tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai 	poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja 	rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset. Siinä 	selvitetään saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. 	Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan 	talousrakennuksen rakentamista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen:

    - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

    - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä

    - on sopivaa maiseman kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

    - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakentamisen poikkeamislupia tarvitaan mm. rakennettaessa ranta-	alueelle ilman vahvistettua yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa tai 	poikettaessa vahvistetun kaavan määräyksistä, jotka hakija 	pääsääntöisesti itse hankkii.

Purkamislupa - purkamisilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Lupaa ei 	tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen 	rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti 	merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen 	kokonaisuuden osana. Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei 	purkamiseen tarvita lupaa, tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella 	tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto 	asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin 	määrätään. Purkamisluvan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse 	rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden 	arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutumista.

Määräala

Tarkoittaa kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Määräala voidaan 	erottaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla.

Lohkominen

Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkominen liittyy usein 	kiinteistökauppaan, -vaihtoon, lahjaan tai perintöön. Jos kiinteistöstä 	hankkimaasi alueeseen (määräalaan) on myönnetty lainhuuto, 	lohkominen käynnistyy automaattisesti.

Usein kaupunkien asemakaava-alueilla sijaitsevien määräalojen 	lohkomisesta vastaavat kunnat. Saat asiasta lisätietoa suoraan kyseessä 	olevasta kunnasta.

Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa. Kokouskutsun saavat 	myös naapurikiinteistöjen omistajat, jos toimituksessa selvitetään 	epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita 	oikeuksia.

Lohkomisen maasto töissä määritetään luovutuskirjassa sovitut rajat 	maastoon. Rajat merkitään maastoon rajamerkeillä. Toimituksessa 	järjestetään myös uudelle kiinteistölle kulkeminen (esimerkiksi yksityistie 	tai venepaikka).

Rasitteet (tie, johdot, viemäri ym)

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön tai kunnan oikeutta käyttää toisen 	kiinteistön tai muun rekisteriyksikön aluetta tietyllä laissa määritetyllä 	tavalla. Se ei liity kiinteistön omistajaan eikä ole henkilökohtainen 	oikeus. Rasitteella tarkoitetaan siis sellaista kiinteistöön kohdistuvaa 	käyttöoikeutta, jolla pyritään ensisijaisesti edistämään oikeutetun 	kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä. Toisin sanoen rasite on kahden 	kiinteistön välinen käyttösuhde, jossa toinen, palveleva kiinteistö antaa 	tie-, johto-, autopaikka- tai muuta sellaista aluetta toisen, oikeutetun 	kiinteistön tarpeisiin.

Vesijättö

Maan kohoamisen ja keskivedenpinnan laskun takia rantaviiva voi 	vetäytyä ja aiemmasta pohjasta tulla uutta kuivaa maata. Mitä loivempi 	ranta, sitä helpommin vesijättöä muodostuu. Vaikka vesi pakenee, 	kiinteistön rajat eivät automaattisesti muutu. Rajat muuttuvat vain, kun 	niitä maanmittaustoimituksessa muutetaan. Ennen uuden tontin tai jo 	rakennetun ranta kiinteistön ostamista kannattaa selvittää missä 	todelliset rajat kulkevat

Vastaava mestari - Työnjohtaja

Rakentajan tärkein työtekijä on työnjohtaja tai kansanomaisemmin 	vastaava mestari. Hän on rakennusvalvonnan hyväksymä henkilö, joka 	jokaisella työmaalla on oltava. Jotta hänet voidaan hyväksyä toimeen, on 	hänellä oltava riittävä koulutus ja kokemus työnjohtotehtävistä.

Työnjohtajan tehtävänä on vastata, että työt tehdään rakennusteknisesti 	oikein, pitää rakennustyön tarkastuskirjaa ja tilata tarvittavat 	katselmukset. Hänen tehtävänsä ja vastuunsa alkavat siitä hetkestä, kun 	hänet on tehtäväänsä hyväksytty. Vapautuksen tästä tehtävästä saa vain 	kirjallisella ilmoituksella tai siten, että tehtävään nimetään joku toinen 	hyväksyttävä henkilö.

Rakentajan on kuitenkin muistettava, että rakennustöitä ei saa jatkaa 	ilman vastaavaa työnjohtajaa. Etenkin omakotirakentamisessa 	työnjohtajan merkitys korostuu, kun rakentaja ei itse ole alan am	mattilainen.

Ympäristö määräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön 	pilaantumista. Määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin. 	Määräyksissä annetaan paikalliset ympäristöolosuhteet huomioon 	ottavia määräyksiä mm. seuraavista asioista:

- jätevesien johtaminen sekä ajoneuvojen, veneiden, koneiden 	ja vastaavien laitteiden pesu

- savuhaitat sekä kunnossapito- ja puhtaanapitotyötä
jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa sekä purkamis- ja peruskorjausjätteiden jätehuolto

- lietteen, lannan ja virtsan käyttö

- vaarallisten kemikaalien varastointi sekä polttonesteiden varastointi ja jakelu

- öljylämmitys- ja polttonestesäiliöiden sekä vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöiden tarkastus ja metallisäiliöiden pinnoitus

- maalämpöjärjestelmien rakentaminen sekä maalämpöjärjestelmissä käytettävät aineet

- meluntorjunta tapahtumissa tai töissä

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista, 	rekisteröitävää tai ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympäristön 	pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan 	ympäristölupapäätöksessä tai ilmoituksen perusteella tehtävässä 	päätöksessä.

Rakennustarkastaja

Paikkakunnan rakennusviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että 	rakentaminen tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimalla 	tasolla. Viranomaisvalvonta alkaa, kun luvan saanut rakennustyö 	käynnistyy. Viranomainen tarkastaa mm. rakennuksen paikan ja 	korkoaseman. Valvonta jatkuu läpi koko rakennusajan ja päättyy 	loppukatselmukseen. Rakennusvalvonnan laajuuden ja laadun ratkaisee 	mm. se, kuinka ammattitaitoisia rakentaja, suunnittelija ja vastaava 	mestari ovat.

YVA

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakiin ja asetukseen 	pohjautuva ennalta ehkäisevän ympäristöpolitiikan mukainen menettely, 	jossa selvitetään järjestelmällisesti kohteena olevan hankkeen 	ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten 	lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin. YVA-	menettelyn läpikäyminen voi olla esimerkiksi rakennusluvan 	myöntämisen edellytyksenä, mutta se ei itsessään ole lupaprosessi.